附件一、                  工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 工作内容 | 计量单位 | 合同数量 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿地整理 |  |  |  |  |
| 1 | 种植土回填 | 1.道路红线范围内园林地形土，外购好土，送土前，需业主、监理、设计三方确认 2.取土运距:7km | m3 | 11750 | 1.主材（乔木、灌木、草皮）由乙方自供，与完成本项内容的 其它所有辅材均 由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 2.铺沙5cm厚，泥炭土每平方米2袋，6-7公斤/袋。原土均匀拌和30cm厚 3.在植物种植前，应对土壤理化性质进行分析，采用相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施，使土壤具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气热的能力，并依据最终检测土壤检测报告进行土壤改良 | m2 | 23500 |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟B 2.胸径或干径:25-26cm 3.株高、冠径:H:>800,P：>400 4.不偏冠，移栽三年苗，不可使用截干苗，全冠移植，可适当疏剪四级以上小枝。枝下高220以上，移栽2年以上。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 333 |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1.种类:三角枫(丛) 2.株高、冠径:H:>1200,P：>550 3.分枝数5-7,单分支不小于15CM,特选，苗圃苗或二年移栽苗，全冠，非截干苗。 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 10 |  |
| 5 | 栽植乔木 | 1.种类:乌桕（丛生） 2.株高、冠径:H:>1200,P：>550 3.分枝数5-7,单分支不小于15CM,特选，苗圃苗或二年移栽苗，全冠，非截干苗。 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 10 |  |
| 6 | 栽植乔木 | 1.种类:榉树D 2.胸径或干径:18cm 3.株高、冠径:H:>800,P:400-450 4.三年移栽苗，全冠，非截冠苗。大叶榉。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 320 |  |
| 7 | 栽植乔木 | 1.种类:二乔玉兰A 2.胸径或干径:18cm 3.株高、冠径:H:>550,P：>350 4.特选行道树，树形饱满，全冠，长势强健，高杆，分枝点＞1.8m 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 260 |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1.种类:二乔玉兰B 2.胸径或干径:D15cm 3.株高、冠径:H:>500,P：>300 4.树形饱满，全冠，长势强健。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 45 |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1.种类:染井吉野A 2.胸径或干径:18cm 3.株高、冠径:H:>300-350,P：>280-350 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 38 |  |
| 10 | 栽植乔木 | 1.种类:染井吉野B 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:H:>250-300,P：>250-300 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 27 |  |
| 11 | 栽植乔木 | 1.种类:朴树A 2.胸径或干径:丛生 3.株高、冠径:H:>1200,P:>550 4.枝数3-7,单分支不小于20CM,特选，苗圃苗或三年以上移栽苗，全冠，非截干苗，实生苗，非拼栽苗 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 3 |  |
| 12 | 栽植灌木 | 1.种类:杜鹃球(红) 2.冠丛高:H:>120,P:>120 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 58 |  |
| 13 | 栽植灌木 | 1.种类:红花继木 2.冠丛高:H:>120-150,P:>120-150 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 20 |  |
| 14 | 栽植灌木 | 1.种类:银姬小蜡 2.冠丛高:H:>100-120,P:>130 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 20 |  |
| 15 | 栽植灌木 | 1.种类:亮晶女贞球 2.冠丛高:H:>100-120,P:>130 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 20 |  |
| 16 | 栽植灌木 | 1.种类:毛鹃球 2.冠丛高:H:>120,P:>120 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 3 |  |
| 17 | 栽植灌木 | 1.种类:火焰卫矛球 2.冠丛高:H:>100,P:>120 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 18 | 栽植灌木 | 1.种类:胡颓子A 2.冠丛高:H:>60-80,P:>80-100 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 1 |  |
| 19 | 栽植灌木 | 1.种类:胡颓子B 2.冠丛高:H:>120-150,P:>120-150 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 11 |  |
| 20 | 栽植乔木 | 1.种类:珊瑚朴（特） 2.胸径或干径:30cm 3.株高、冠径:H:>1000,P:>500 4.特选，树形饱满，全冠。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 21 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花A 2.胸径或干径:25cm 3.株高、冠径:H:>700,P:>500 4.金桂，分枝点＞180cm，分枝数不小于3，单分枝不小于12cm，三年移栽苗，全冠。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 1 |  |
| 22 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花B 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:H:>600,P:>450 4.特选，全冠，金桂 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 23 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花C 2.胸径或干径:丛生 3.株高、冠径:H:>450,P:>350 4.丛生，全冠，金桂 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 24 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:安酷杜鹃 2.株高或蓬径:H:30-35，P:25-30cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 1216 |  |
| 25 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:大花萱草 2.株高或蓬径:H:20-25，P:20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 141 |  |
| 26 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:H:25-30，P:20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 10 |  |
| 27 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:紫娇花 2.株高或蓬径:H:20-25，P:15-20cm 3.单位面积株数:49蔸/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 141 |  |
| 28 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:欧石竹（粉欢乐） 2.株高或蓬径:H:15-20，P:15-20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 620 |  |
| 29 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金边阔叶麦冬 2.株高或蓬径:H:15-20，P:15-20cm 3.单位面积株数:64蔸/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 156 |  |
| 30 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 2.株高或蓬径:H:15-20，P:15-20cm 3.单位面积株数:64蔸/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 380 |  |
| 31 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:八仙花 2.株高或蓬径:H:35-40，P:30-35cm 3.单位面积株数:9株/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 5.露土部分用松树皮覆盖，覆盖厚度3cm厚 | m2 | 131 |  |
| 32 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:春娟 2.株高或蓬径:H:30-35，P:20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 3952 |  |
| 33 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:H:35-40，P:25-30cm 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 4050 |  |
| 34 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:大花美人蕉 2.株高或蓬径:H:30-35，P:25-30cm 3.单位面积株数:16株/m2 4.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 220 |  |
| 35 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:矮生百慕大，秋季播种黑麦草（每平方30g） 2.铺种方式:无缝工字铺 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 13500 |  |
| 36 | 树木支撑架 | 1.支撑类型、材质:钢支撑 2.单株支撑材料数量:长四角桩 | 株 | 718 |  |
|  | 隙地区域绿地整理 |  |  |  |  |
| 37 | 种植土回填 | 1.道路红线范围内园林地形土，外购好土，送土前，需业主、监理、设计三方确认 2.取土运距:7km | m3 | 18000 | 1.主材（乔木、灌木、草皮）由乙方自供，与完成本项内容的 其它所有辅材均 由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 38 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 2.铺沙5cm厚，泥炭土每平方米2袋，6-7公斤/袋。原土均匀拌和30cm厚 3.在植物种植前，应对土壤理化性质进行分析，采用相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施，使土壤具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气热的能力，并依据最终检测土壤检测报告进行土壤改良 | m2 | 36000 |  |
| 39 | 栽植乔木 | 1.种类:樟树B 2.胸径或干径:25-26cm 3.株高、冠径:H:>900,P:>500 4.不偏冠，不可使用截干苗，全冠移植，可适当疏剪六级以上小枝，移栽2年苗，分枝点2.8m以上 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 8 |  |
| 40 | 栽植乔木 | 1.种类:樟树C 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:H:>700,P:>350 4.不偏冠，不可使用截干苗，全冠移植，移裁3年以上。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 20 |  |
| 41 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花B 2.胸径或干径:22cm 3.株高、冠径:H:>650,P:>500 4.特选，苗圃苗，全冠，长势强健。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 1 |  |
| 42 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花H 2.胸径或干径:D10cm 3.株高、冠径:H:>350,P:>300 4.苗圃苗，全冠，长势强健，丹桂 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 6 |  |
| 43 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花F 2.胸径或干径:丛生 3.株高、冠径:H:>350,P:>300 4.分枝数5-7,单分支不小于5CM,树形紧密，苗画苗，全冠，丹桂 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 10 |  |
| 44 | 栽植乔木 | 1.种类:合欢A 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:H:>600,P:>400 4.苗画苗，全冠，非截干苗，树干无损伤。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 7 |  |
| 45 | 栽植乔木 | 1.种类:红花玉兰A 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:H:>500,P:>350 4.特选，树形饱满，苗圃苗，全冠，长势强健。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 49 |  |
| 46 | 栽植乔木 | 1.种类:红花玉兰B 2.胸径或干径:12cm 3.株高、冠径:H:>450,P:>350 4.苗圃苗，全冠。,非截干苗 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 44 |  |
| 47 | 栽植乔木 | 1.种类:朴树A 2.胸径或干径:丛生 3.株高、冠径:H:>1200,P:>550 4.枝数3-7,单分支不小于20CM,特选，苗圃苗或三年以上移栽苗，全冠，非截干苗，实生苗，非拼栽苗 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 3 |  |
| 48 | 栽植乔木 | 1.种类:朴树B 2.胸径或干径:30cm 3.株高、冠径:H:>1000,P:>450 4.特选，苗圃苗或二年移栽苗，全冠，非截干苗 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 3 |  |
| 49 | 栽植乔木 | 1.种类:珊瑚朴A 2.胸径或干径:30cm 3.株高、冠径:H:>1000,P:>500 4.特选，树形饱满，全冠。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 50 | 栽植乔木 | 1.种类:珊瑚朴B 2.胸径或干径:25cm 3.株高、冠径:H:>800,P:>400 4.特选，树形饱满，全冠。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 51 | 栽植乔木 | 1.种类:香泡B 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:H:>450,P:>300 4.特选，树形饱满，全冠，长势强健。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 6 |  |
| 52 | 栽植乔木 | 1.种类:柚B 2.胸径或干径:D13cm 3.株高、冠径:H:>500,P:>350 4.分枝高度低于1M,苗圃苗或果苗，全冠。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 53 | 栽植乔木 | 1.种类:紫薇A 2.胸径或干径:丛生 3.株高、冠径:H:>650,P:>350 4.分枝数5-7,单分支不小于10CM,特选，苗圃苗，全冠，存活后不可去冠修剪。川红紫薇 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 1 |  |
| 54 | 栽植乔木 | 1.种类:三角枫A 2.胸径或干径:丛生 3.株高、冠径:H:>1200,P:>550 4.分枝数5-7，单分支不小于20CM,特选，苗圃苗或二年移栽苗，全冠，非截干苗 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 1 |  |
| 55 | 栽植乔木 | 1.种类:三角枫B 2.胸径或干径:30cm 3.株高、冠径:H:>850,P:>500 4.移栽苗，自然整形，不可使用截干苗，带冠移植，定植后保留完整树形。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 56 | 栽植乔木 | 1.种类:三角枫C 2.胸径或干径:25cm 3.株高、冠径:H:>750,P:>400 4.移栽苗，自然整形，不可使用截干苗，带冠移植，定植后保留完整树形。 5.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | 株 | 2 |  |
| 57 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:矮生百慕大，秋季播种黑麦草（每平方30g） 2.铺种方式:无缝工字铺 3.养护期:成活养护三个月，保存养护九个月 | m2 | 5850 |  |
|  | 绿化给水 |  |  |  |  |
| 58 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 de110，管道压力等级为1.0MPa 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 | m | 10223.52 | 1.与完成本项内容的所有材料（如镀锌管套管、中粗砂、PE给水管、取水阀等）均由乙方自备，费用包含在总造价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在总造价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在总造价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在总造价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 59 | 钢管 | 1.名称：镀锌管套管 2.规格：D159X4.5 3.内外防腐：埋地钢管应做好内外防腐,其中: 外防腐要求:手工除锈ST3级,采用新型高分子防腐涂料两布四油,防腐层漆膜干厚280~300μm;内防腐要求:均采用喷砂防锈Sa2.5级,防腐涂料刷两 道底漆、二道面漆,防腐层漆膜干厚度80~100μm。 | m | 138.42 |  |
| 60 | 螺纹阀门 | 1.名称：取水阀 2.规格：DN20(3/4寸外螺纹接口),带取水杆 配套708阀箱 | 个 | 251 |  |
| 61 | 水表 | 1.名称：法兰水表组成安装(带旁通管) 2.规格：DN100，参见图集07MS101-2-134,内含止回阀,，水表及闸阀,具体形式以业主要求为准 | 组 | 9 |  |
| 62 | 砌筑井 | 1.名称：水表井 2.规格：参见图集07MS101-2-134,,具体形式以业主要求为准 | 座 | 9 |  |
| 63 | 法兰 | 1.名称：盲板（水表处） 2.规格：DN100 3.其他：配套法兰 | 副 | 9 |  |
| 64 | 阀门 | 1.名称：弹性密闭闸阀 2.规格：DN100 3.其他：配套法兰 | 个 | 39 |  |
| 65 | 砌筑井 | 1.名称：阀门井 2.规格：配套1320阀箱 | 座 | 39 |  |
| 66 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:给水管道基础为10cm细沙,基础上要求偎中粗砂至管顶以上20cm, | m3 | 2150.11 |  |
| 67 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2.挖土深度:按照设计 | m3 | 5016.55 |  |
| 68 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:管道管坑两侧及管面回填土应分层夯实。沟槽回填要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008, 4.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 6293.01 |  |
| 69 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:7km | m3 | 2150.11 |  |
| 70 | 消纳费 | 1.废弃料品种：土（石）方、渣土 2.土（石）方、建筑垃圾等外运消纳费 3.含弃运至城管部门指定场地的消纳费用 | m3 | 2150.11 |  |
| 71 | 标识牌 | 1. 绿化给水管道敷设在道路下时,管道三通、四通、弯头正上方及直管段每隔30米处布设专用不锈钢圆形标识牌,标识牌直径为10cm | 块 | 341 |  |
| 72 | 标识牌 | 1.管道敷设在野外场地及绿化带内时,管道三通、四通、弯头正上方及直管段每隔100米处布设规格BLH=100×100×1000mm专用管网标识桩,材质为复合材料 | 块 | 102 |  |
| 注明：本合同总价包含了按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的费用，除《工程量清单》中注明的以外已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；赶工费；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用。所有材料、机械设备的看护费用，成品保护与防盗补栽费用，管理费用，第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。报价方要提供合规增值税专用发票，因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等 。 |  |  |  |  |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：             (全称,公章)

日  期：      年      月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加         (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：        (全称,公章)

法定代表人：       (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：           (签字)

身份证号：

日      期：   年  月   日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |