附件一、     工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同数量 | 不含增值税 单价（元） | 含增值税 单价（元） | 不含增值税 合价（元） | 含增值税 合价（元） | 税率 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路工程-路面工程-人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 土工布铺设（土基层上） | m2 | 19975.56 |  |  |  |  |  | 1.清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布及其相关辅助工作 | 1.主材（防水土工布、透水土工布、透水砖、盲道砖、透水砼）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（如模板、金刚石锯片、聚氯乙烯胶泥、木板 δ20等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 002 | 20cmC20透水混凝土 | m2 | 18441.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 土工布铺设（混凝土基层上） | m2 | 18441.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 | 人行道块料铺设（透水砖） | m2 | 15333.00 |  |  |  |  |  | 1.清理底层、3cm厚中砂干拌、3cm厚1：3干硬性水泥砂浆、地砖铺设、找平、扫缝及其相关辅助工作 |  |
| 005 | 人行道块料铺设（盲道砖） | m2 | 3108.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 | 横缝 | m | 3688.20 |  |  |  |  |  | 1.路面切缝、灌缝、聚氯乙烯胶泥灌缝，缝宽6mm 缝深5cm，及其相关辅助工作 |  |
| 007 | 胀缝 | m | 92.40 |  |  |  |  |  | 1.路面切缝、灌缝、聚氯乙烯胶泥灌缝，缝深3cm，沥青木屑板及其相关辅助工作 |  |
|  | 道路工程-路面工程-非机动车道（透水段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 | 土工布铺设（土基层上） | m2 | 17665.20 |  |  |  |  |  | 1.清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布及其相关辅助工作 | 1.主材（防水土工布、透水混凝土）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（如模板、金刚石锯片、聚氯乙烯胶泥、嵌缝板等）均 由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 009 | 20cmC20透水混凝土 | m2 | 16059.00 |  |  |  |  |  | 1.清底、测量、放线、砼浇筑、振捣及其相关辅助工作 |  |
| 010 | 横缝 | m | 3211.80 |  |  |  |  |  | 1.路面切缝、灌缝、聚氯乙烯胶泥灌缝，缝宽6mm 缝深5cm，及其相关辅助工作 |  |
| 011 | 胀缝 | m | 80.40 |  |  |  |  |  | 1.路面切缝、灌缝、聚氯乙烯胶泥灌缝，缝深3cm，沥青木屑板及其相关辅助工作 |  |
|  | 道路工程-路面工程-附属结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 | 安砌花岗岩高站石100x15x45cm | m | 13269.60 |  |  |  |  |  | 1.放样、开槽、运料、调配砂浆、安砌、勾缝、养护、清理及其相关辅助工作 | 1.主材（高站石、低站石、平缘石、预制砼卧石、混凝土、模板）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 013 | 安砌花岗岩低站石100x15x30cm | m | 9868.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 014 | 安砌花岗岩平缘石100x10x20cm | m | 4934.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 | C30预制砼卧石30（宽）*11/7(厚）cm | m | 4934.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 | C15预制砼靠背10（宽）*25(高）cm | m | 13269.60 |  |  |  |  |  | 1.运料、备料、摊铺、找平、洒水、夯实及其相关辅助工作 |  |
| 017 | C15预制砼靠背10（宽）*15(高）cm | m | 4934.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 018 | 站（缘、卧）石混凝土基座（垫层）（C15细石商砼） | m3 | 1595.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路工程-一般边坡支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 | 植草护坡（包括人字形衬砌拱骨架护坡植草） | m2 | 60487.20 |  |  |  |  |  | 1.整理绿化用地，喷播植草籽，养护一年，机械罐洒及其相关辅助工作 | 1.与完成本项内容的所有材料（如无纺布、种子、肥料、卵石、三维植被网等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 020 | 三维植被网护坡 | m2 | 1320.00 |  |  |  |  |  | 1.培修边坡，铺设、U型钉（间距100cm)和方木桩固定三维植被网垫及无纺布；植草护坡，播种；养护一年及其相关辅助工作 |  |
| 021 | 砼预制块护坡（15cm厚C30砼预制块) | m2 | 1244.40 |  |  |  |  |  | 1.碎石铺设、找平、整形、压实、材料运输；砼预制块砌筑；勾缝;湿治养生；清扫石面、勾缝、养护及其相关辅助工作 | 1.主材（混凝土预制块六棱块、碎石、混凝土、块石、片石、无纺土工布、模板）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材（如干混砌筑砂浆等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 022 | 护坡现浇混凝土封口（C20细石商砼） | m3 | 91.80 |  |  |  |  |  | 1.土工布铺设，混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |
| 023 | 混凝土护脚挡墙（C25商砼） | m3 | 408.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 024 | 边坡平台截水沟混凝土（C25商砼） | m3 | 180.00 |  |  |  |  |  | 1.木模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放、浇捣、养生及其相关辅助工作 |  |
| 025 | 截水沟、边沟、排水沟等垫层（C15商砼） | m3 | 510.00 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |
| 026 | 截水沟、边沟、排水沟等垫层（碎石） | m3 | 510.00 |  |  |  |  |  | 1.碎石装运、找平、摊铺及其相关辅助工作 |  |
| 027 | 浆砌块料（块石） | m3 | 1080.00 |  |  |  |  |  | 1.选修石料、砌筑、勾缝、养生及其相关辅助工作 |  |
| 028 | 浆砌块料（片石） | m3 | 1680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 | 人字形衬砌拱骨架混凝土（C30商砼） | m3 | 2657.40 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |
|  | 道路工程-高边坡支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | 平整场地（人工） | m2 | 16087.20 |  |  |  |  |  | 1.就地挖、填、平整及其相关辅助工作 | 1.主材（混凝土、钢筋、块石、中粗砂、PVC塑料管 φ100、透水土工布、片石、钢筋网片、无纺土工布、模板、支架）由甲方提供，与完成本项内容的 其它所有辅材（圆钉、焊条、干混砌筑砂浆、护坡中的种子、无纺布、卵石、镀锌铁丝等零星材料）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的 乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。超出规定用量，甲方按该材料实际发生成本的1.5倍从乙方当期计量中扣除。 |
| 031 | 格构梁C30 | m3 | 1127.04 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |
| 032 | 现浇构件钢筋∅8 | t | 38.94 |  |  |  |  |  | 1.钢筋制作、绑扎、安装及其相关辅助工作 |  |
| 033 | 现浇构件钢筋∅16 | t | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 034 | 现浇构件钢筋∅20 | t | 112.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 035 | 锚杆钻孔、注浆 | m | 20308.80 |  |  |  |  |  | 1.钻孔机具安拆,钻孔,安拔防护套管，搅拌灰浆,灌浆,浇捣端头锚固件保护混凝土及其相关辅助工作 |  |
| 036 | 锚杆钢筋∅32 | t | 128.34 |  |  |  |  |  | 1.钢筋锚杆制作、安装 |  |
| 037 | 毛石混凝土护脚挡墙C20 | m3 | 1622.28 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |
| 038 | 垫层（粗砂） | m3 | 129.78 |  |  |  |  |  | 1.铺设、找平、整形、压实、材料运输及其相关辅助工作 |  |
| 039 | 带孔PVC管 | m | 6766.44 |  |  |  |  |  | 1.清孔;熬涂沥青;绑扎、安装及其相关辅助工作 |  |
| 040 | 透水土工布 | m2 | 3382.80 |  |  |  |  |  | 1.定位、铺摊、固定及其相关辅助工作 |  |
| 041 | 排水钻孔 | m | 7901.04 |  |  |  |  |  | 1.划线、打冲眼、清扫塑料屑及其相关辅助工作 |  |
| 042 | 镀锌铁丝网植草护坡 | m2 | 13269.60 |  |  |  |  |  | 1.培修边坡，铺设六边形镀锌铁丝网（网目4*6cm,φ2.4镀锌铁丝绑扎连接、φ2.6镀锌铁丝挂网幅边）与钢筋锚杆连接2.植草护坡，播种3.养护一年及其相关辅助工作 |  |
| 043 | 人工挖沟槽石方（片石挡墙沟槽） | m3 | 945.66 |  |  |  |  |  | 1.凿石,清碴攒堆或装车,清底修边，清理车下余碴，运碴、弃碴，场内行驶道路洒水养护及其相关辅助工作 |  |
| 044 | 浆砌片石挡土墙 | m3 | 538.08 |  |  |  |  |  | 1.选、修、冲洗石料;砌筑;勾缝;湿治养及其相关辅助工作 |  |
| 045 | 混凝土垫层C15 | m3 | 129.12 |  |  |  |  |  | 1.混凝土浇筑、捣固、抹平、养护及其相关辅助工作 |  |
| 046 | 素砼排水沟、急流槽C20 | m3 | 207.66 |  |  |  |  |  | 1.木模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放、浇捣、养生及其相关辅助工作 |  |
| 047 | 地面硬化C20 | m3 | 517.48 |  |  |  |  |  | 1.放样、木模板制作、安拆、木模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光或拉毛及其相关辅助工作 |  |
| 048 | 钢筋网片Φ6.5@200*200 | t | 13.44 |  |  |  |  |  | 1.除锈、制作、安装、焊接(绑扎)及其相关辅助工作 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：             (全称,公章)

日  期：      年      月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加         (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：        (全称,公章)

法定代表人：       (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：           (签字)

身份证号：

日      期：   年  月   日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |